Załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego
NAZWA ZAMÓWIENIA:  „Dostawa wraz z montażem po zdemontowaniu obecnie istniejącej  linii diagnostycznej Stacji Kontroli Pojazdów  w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych  w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 5”.
NUMER POSTĘPOWANIA: ZSTM.26.11.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem po zdemontowaniu obecnie istniejącej  linii diagnostycznej Stacji Kontroli Pojazdów  w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych     w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 5
	LP
	Opis przedmiotu

	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, 
rozwiązania techniczne dostarczonego sprzętu i oprogramowania 
lub określenia spełnia/nie spełnia warunku przez 
zaznaczenia SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA (niepotrzebne skreślić)

	1.
	Linia diagnostyczna kompletna do SKP warsztatach szkolnych ZST-M w Tomaszowie Lubelskim wraz   z montażem po zdemontowaniu obecnie istniejącej, do diagnostyki pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 

W skład linii diagnostycznej wchodzą co najmniej następujące urządzenia: urządzenie rolkowe do badania siły hamowania – 1szt., urządzenie do kontroli działania amortyzatorów 1 – szt., szarpak, próbnik luzów przegubowych 1 szt., centralna jednostka sterująca 1 szt.

1. Urządzenie rolkowe do badania siły hamowania pojazdów o dmc do 3,5 t w tym samochodów osobowych i dostawczych, motocykli/motorowerów, ciągników rolniczych, przyczep oraz pojazdów z napędem 4x4 dołączanym i stałym (automatyczne wykrywanie):

· wymagany nacisk na oś co najmniej do 20 kN

· średnica badanych kół co najmniej od 10” do 28”

· zakres pomiarowy co najmniej 0-8 kN

· silnik napędowy co najmniej 2x3,0kW

· średnica rolek co najmniej 230 mm

· długość rolki co najmniej 620 mm

· prędkość pomiarowa 5 k/h

· silniki elektryczne i przekładania wbudowane wewnątrz bębna napędzającego

· system ułatwiający wyjazd pojazdu z rolek przez blokowanie bębnów napędzających

· szafa komputerowa i monitor minimum 24”

· szafa silnoprądowa

· bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 

· bezprzewodowy miernik siły nacisku na pedał hamulca

· certyfikat ITS

· nakładka motocyklowa jednoczęściowa

· montaż urządzenia w istniejących wnękach fundamentowych
· Okres gwarancji minimum 12 miesiące

2. Urządzenie do kontroli działania amortyzatorów wbudowanych w pojazd o dmc do 3,5t

· metoda pomiaru realizowana metodą Eusama

· tryb ręczny i automatyczny

· mikroprocesorowy przetwornik informacji z układem pomiarowym

· certyfikat ITS

· skrzynie fundamentowe (osobno dla prawego i lewego  najazdu)
· Okres gwarancji minimum 12 miesiące

3. Szarpak, próbnik luzów przegubowych – pneumatyczny dla pojazdów o dmc do 3,5 t

· ruchy wzdłużne i skrętne

· zabudowa w posadzce

· sterowanie bez przewodowe radiowe z latarką LED

· zespół przygotowania powietrza do szarpaka

· skrzynie fundamentowe
·  Okres gwarancji minimum 12 miesiące

Centralna jednostka sterująca

· zapewniająca sterowanie linią diagnostyczną i umożliwiają wykonanie wydruków             z badania pojazdu, składająca się z komputera PC z systemem operacyjnym Windows, klawiatury, myszy, oraz monitora LCD minimum 24”   i drukarki 

· oprogramowanie do sterowania linią diagnostyczną

· możliwość podłączenia do centralnej jednostki sterującej od linii diagnostycznej płyty do wstępnej oceny zbieżności typ PZK zamontowanej w pomieszczeniu, w którym odbywać się będzie montaż nowej linii diagnostycznej.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz powinny być dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. 

Dostawca, na swój koszt, dostarczy urządzenia  do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

Dostawca wykona montażu  i podłączenia urządzeń oraz uruchomienie  linii diagnostycznej


Z urządzeniami powinny być  dostarczona co najmniej:

- instrukcja obsługi urządzeń  w języku polskim,

- deklaracja zgodności CE,

- karta gwarancyjna z warunkami gwarancji.

	SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA


	……………...........................
	......................................................................................

	(miejscowość, data)
	(podpis oferenta / osoby upoważnionej)


